Barranquilla, 21 de septiembre de 2024

A quien corresponda

REF: ACLARACIÓN OT OT 9977 Monitoreo de Aguas del Sedimentador

Estimados,

Un laboratorio que cuente dentro de sus certificaciones con una acreditación por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en la norma ISO/IEC 17025, es un prestador de servicios de ensayo que opera de forma competente, imparcial y coherente y que tiene la capacidad de generar resultados válidos, identificando los factores que afectan al resultado de la medición y que asegura la calidad en cada paso de sus procedimientos establecidos.

Cada una de las determinaciones realizadas por un laboratorio de ensayo deben pasar por un proceso de verificación, el cual consiste en la aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados. Para una determinación en matriz AGUAS, todo laboratorio debe demostrar que tiene la capacidad para emitir resultados que sean coherentes para: AGUAS RESIDUALES (ARD, ARnD) y AGUAS NATURALES (Superficial, Subterránea).

Con base a lo anterior, los métodos utilizados son aplicables a las matrices descritas y su rango de operación dependerá de aspectos relevantes para cada método como por ejemplo, la cantidad de muestra, el proceso de pretratamiento utilizado y la presencia de interferencias que no permitan la emisión de resultados confiables, razón por la cual el laboratorio, de acuerdo con la NTC-ISO/ IEC 17025, desarrolló su aplicación a través de la verificación y/o validación para asegurar el desempeño del Método, validado y acreditado por el IDEAM y/o el ente acreditador aplicable.

Los siguientes comentarios representan una posible interpretación de los resultados, con base a la experticia y respaldo técnico del laboratorio, pero al desconocer el proceso de la planta, se hace complejo brindar una respuesta específica para su caso. Un análisis de posibles causas para el aumento de concentración en los parámetros Alcalinidad y Dureza Total en la salida del sedimentador:

1. Alcalinidad (de 63 mg/L a 67 mg/L)

La alcalinidad es una medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos, y se relaciona con la presencia de compuestos como bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. Algunas posibles causas del aumento de la alcalinidad incluyen:

- Reacciones de neutralización: Durante el proceso de tratamiento, algunos ácidos presentes en el agua residual podrían haber reaccionado con bases, lo que elevaría los niveles de bicarbonato o carbonato y, por ende, la alcalinidad.

- Liberación de carbonatos de sólidos sedimentados: Es posible que durante la sedimentación se liberen carbonatos presentes en los sólidos suspendidos o que estos formen parte de la estructura de las partículas sedimentadas, lo que incrementaría la alcalinidad del agua tratada.

2. Dureza Total (de 118,6 mg/L a 127,3 mg/L)

La dureza del agua está relacionada principalmente con las concentraciones de calcio y magnesio. Un aumento en la dureza total puede deberse a varias razones:

- Desprendimiento de minerales: Durante el proceso de sedimentación, algunos sólidos pueden liberar minerales como calcio o magnesio, lo que aumentaría la dureza del agua a la salida. Estos minerales pueden estar en la forma de carbonatos o sulfatos.

- Aporte de agua con alta dureza: Si en algún punto del proceso se incorpora agua de reposición (para diluir o ajustar), y esta agua tiene un contenido elevado de minerales, esto podría incrementar la dureza en el agua tratada.

- Intercambio iónico: En algunos casos, los iones de calcio y magnesio pueden desplazarse durante el tratamiento a través de mecanismos de intercambio iónico, aumentando la concentración de estos iones en el efluente tratado.

Un aumento en la conductividad del agua a la salida del sedimentador indica una mayor presencia de iones disueltos (cargas eléctricas en el agua), lo que puede estar relacionado con el incremento en los niveles de ciertos parámetros, como la alcalinidad y la dureza total, además de otros factores.

Causas posibles del aumento en la conductividad:

- Aumento en la concentración de iones de calcio y magnesio:

  - La dureza total se incrementa debido al aumento en la concentración de iones de calcio (Ca²⁺) y magnesio (Mg²⁺). Estos iones, al disolverse en el agua, contribuyen al aumento de la conductividad. Si durante el tratamiento se liberan más iones de estos minerales, su presencia aumentará la capacidad del agua para conducir electricidad.

- Intercambio iónico con los sólidos sedimentados:

  - Durante el proceso de sedimentación, los sólidos suspendidos pueden liberar iones al disolverse o reaccionar químicamente. Esto puede incluir iones como carbonatos (CO₃²⁻), bicarbonatos (HCO₃⁻), sulfatos (SO₄²⁻) o cloruros (Cl⁻), todos ellos altamente conductivos. El incremento en alcalinidad puede estar ligado a la liberación de bicarbonatos, lo que también aumenta la conductividad.

- Sólidos disueltos que permanecen en el agua:

  - A pesar de la disminución en los sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos totales (ST), algunos sólidos disueltos podrían no ser eliminados eficientemente en el sedimentador. Si estos sólidos incluyen iones como cloruros, nitratos o sulfatos, también pueden incrementar la conductividad.

- Intervención de aguas externas:

  - Si durante el proceso se está añadiendo agua de reposición o de otros procesos industriales, y esta tiene una conductividad alta debido a su contenido iónico, podría contribuir al aumento de la conductividad del efluente.

Resumen

El aumento en la conductividad, junto con el incremento de la dureza y la alcalinidad, es una señal de que el agua está ganando iones disueltos durante el proceso de sedimentación. Esto podría deberse a la liberación de iones de los sólidos suspendidos, la adición de productos químicos que contribuyen con iones, o la introducción de aguas externas con un alto contenido mineral.

Estas hipótesis parten solo de teoría y podrían verificarse revisando las condiciones operativas del sedimentador y los productos químicos utilizados durante el tratamiento, cosas que son más ampliamente conocidas por el cliente directamente, por lo que, NO representan un concepto definitivo por parte del laboratorio.

Agradecemos su comprensión y confianza.

Cordialmente,

Juan Bustamante R.

Coordinador I+D Laboratorio

Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. – SERAMBIENTE S.A.S