INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO AMBIENTAL

{var_1}

Monitoreo de ruido ambiental realizado los días xx y xx de mes de año, en horario diurno y nocturno para jornada hábil y no hábil.

{var_2}

TABLA DE CONTENIDO

1.INFORMACIÓN GENERAL81.1.Información de la empresa81.2.Empresa responsable del estudio81.3.Fecha de la medición81.4.Hora de medición91.5.Descripción de los tiempos e intervalos de medición91.6.Propósito de la medición101.7.Ubicación de la medición112.INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA123.PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO133.1. Determinación de ruido ambiental	13

3.2. Ajustes de los niveles de presión sonora	14

3.3. Determinación de los valores de Correcciones K	15

{chart_indices}

3.4. Metodología en campo173.5. Metodología para isófonas194.CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN214.1.Condiciones predominantes214.2.Condiciones atmosféricas214.3.Procedimiento para la medición del viento244.4.Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor254.5.Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos265.RESULTADOS DE LA MEDICIÓN275.1 Normativa utilizada275.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada275.3 Cálculos utilizados316.DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES347.INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES357.1. Regla de decisión y declaración de conformidad358. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES379.BIBLIOGRAFÍA3910. ANEXOS4011. HISTORIAL DE CAMBIOS41TABLAS

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización no hábil.	9

Tabla 2. Hora de Inicio y finalización hábil.	9

Tabla 3. Distribución de tiempos de medición y espera	10

Tabla 4. Intervalos de referencia empleados	10

Tabla 5. Descripción y ubicación xxx xxxx xxx de muestreo de ruido ambiental	11

Tabla 6. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.	19

Tabla 7. Variables meteorológicas.	23

Tabla 8. Variables meteorológicas.	23

Tabla 9. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.	24

Tabla 10. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil.	25

Tabla 11. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.	26

Tabla 12. Estándares máximos permisibles ruido ambiental	27

Tabla 13. Ruido ambiental- Horario diurno hábil	27

Tabla 14. Ruido ambiental - Horario nocturno hábil	28

Tabla 15. Ruido ambiental - Horario diurno no hábil	29

Tabla 16. Ruido ambiental - Horario nocturno no hábil	29

Tabla 17. Ruido ambiental diurno no hábil Día/Mes/Año	31

Tabla 18. Ruido ambiental nocturno no hábil Día/Mes/Año	31

Tabla 19. Ruido ambiental diurno hábil Día/Mes/Año	31

Tabla 20. Ruido ambiental nocturno hábil Día/Mes/Año	32

Tabla 21. Identificación del ruido generado durante el monitoreo	34

Tabla 22. Anexos del informe técnico	40

Tabla 23. Historial de cambios.	41

ÍNDICES DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comparación ruido ambiental diurno hábil vs norma diurna	28

Gráfica 2. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna	28

Gráfica 3. Comparación ruido ambiental diurno no hábil vs norma diurna	29

Gráfica 4. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna	29

ÍNDICES DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna (Día Hábil)	25

Fotografía 2. Mediciones en el punto Punto 1 jornada nocturna (Día Hábil)	25

Fotografía 3. Mediciones en el Punto 1 jornada diurna (Día No hábil)	25

Fotografía 4. Mediciones en el Punto 1 jornada nocturna (Día No hábil)	25

Fotografía 5. Mediciones en el punto Punto 2 jornada diurna (Día Hábil)	25

Fotografía 6. Mediciones en el punto Punto 2 jornada nocturna (Día Hábil)	25

Fotografía 7. Mediciones en el punto Punto 2 jornada diurna (Día No hábil)	25

Fotografía 8. Mediciones en el Punto 2 jornada nocturna (Día No hábil)	25

Fotografía 9. Mediciones en el Punto 3 jornada diurna (Día Hábil)	26

Fotografía 10. Mediciones en el Punto 3 jornada nocturna (Día Hábil)	26

Fotografía 11. Mediciones en el Punto 3 jornada diurna (Día No hábil)	26

Fotografía 12. Mediciones en el Punto 3 jornada nocturna (Día No hábil).	26

ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación xxx xxx xxxx de monitoreo de ruido ambiental	11

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido – (imágenes de referencia).	12

Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006	18

Figura 4. Niveles de presión sonora	20

Figura 5. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.	23

Figura 6. Identificación de asentamientos poblacionales	26

Figura 7. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes	34

Figura 8. Declaración binaria con la regla de aceptación simple	36

# INFORMACIÓN GENERAL

## Información de la empresa

| Razón social: | {tag_razon_social} |
| --- | --- |
| Correo contacto ambiental: | {tag_correo_valor} |
| Nombre del cliente | {tag_representante} |
| Teléfono: | {tag_telefono_valor} |
| Dirección: | {tag_direccion} |
| Departamento: | {tag_departamento} |
| Ciudad o municipio: | {tag_ciudad} |
| Actividad económica: | {tag_actividad_economica} |

## Empresa responsable del estudio

{contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__1} contrató los servicios de Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. - ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., para desarrollar un monitoreo de emisión de ruido, en {contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__2} ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – (IDEAM), a través de la Resolución {contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__3}, vigente hasta el {vigente_hasta_el_1} para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

## Fecha de la medición

Las mediciones de ruido ambiental se llevaron a cabo en {las_mediciones_de_ruido_ambiental_se_llevaron_a_ca_1} de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la compañía {de_monitoreo_ubicados_en_el_area_de_estudio_de_la__1} la cual se localiza en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx. Cabe señalar que, la jornada de monitoreo se ejecutó durante los días xx y xxx de xxxx de xxxx, en horario diurno y nocturno, en día hábil y día no hábil. Para ello se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.

- PO-PSM-01 – Planeación y ejecución del servicio.

- PO-PSM-11 – Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.

- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.

- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

## Hora de medición

El monitoreo se realizó en horario {el_monitoreo_se_realizo_en_horario_1} en cada punto de medición, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización no hábil.

| Punto | Fecha | Hora de la medición |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jornada diurna |  | Jornada nocturna |  |
|  |  | Inicio | Finalización | Inicio | Finalización |
| {var_13} | {var_17} |  |  |  |  |
| {var_13} |  |  |  |  |  |
| {var_13} |  |  |  |  |  |
| {var_13} |  |  |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Tabla 2. Hora de Inicio y finalización hábil.

| Punto | Fecha | Hora de la medición |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jornada diurna |  | Jornada nocturna |  |
|  |  | Inicio | Finalización | Inicio | Finalización |
| {var_13} | {var_17} |  |  |  |  |
| {var_13} |  |  |  |  |  |
| {var_13} |  |  |  |  |  |
| {var_13} |  |  |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}.

## Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de ruido ambiental, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo {siguiendo_lo_establecido_en_el_articulo_5_de_la_re_1}{ambiental_por_cada_punto_de_muestreo_es_de_una_hor_1} dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, en la Tabla 3 se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición en cada punto evaluado.

Tabla 3. Distribución de tiempos de medición y espera

| Actividad | Duración (min) |
| --- | --- |
| Medición 1 | 4 |
| Descanso 1 | 10 |
| Medición 2 | 4 |
| Descanso 2 | 10 |
| Medición 3 | 4 |
| Descanso 3 | 10 |
| Medición 4 | 4 |
| Descanso 4 | 10 |
| Medición 5 | 4 |
| Total, medición | 20 |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}.

Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla 4. Intervalos de referencia empleados

| Diurno | Nocturno |
| --- | --- |
| De 7:01 a 21:00 horas | De 21:01 a 7:00 horas |

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.

## Propósito de la medición

El propósito de la medición es determinar los niveles equivalentes resultantes de la medición en cada uno de {el_proposito_de_la_medicion_es_determinar_los_nive_1} de monitoreo establecidos; en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el fin de conocer la situación acústica en el área de estudio.

## Ubicación de la medición

Se llevaron a cabo mediciones de ruido ambiental {aron_a_cabo_mediciones_de_ruido_ambiental_1} los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de la empresa {var_1}. en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx. Estas mediciones se realizaron siguiendo lo establecido por la Resolución 0627 de 2006; las mediciones de ruido ambiental se realizaron con el sonómetro ubicado en 5 posiciones diferentes, cada una de las cuales ubicó una orientación del micrófono en referencia a un punto fijo: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna.

{var_3}

A continuación, se presenta la ubicación geográfica {las_mediciones_de_ruido_ambiental_se_llevaron_a_ca_1} de monitoreo. Estos se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 5 y la ubicación geográfica en la Figura 1.

Tabla 5. Descripción y ubicación {5_descripcion_y_ubicacion_1} de muestreo de ruido ambiental

| Puntos | Cota (msnm) | Georreferenciación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coordenadas Geográficas WGS84 |  | Sistema Magna sirgas Origen Nacional (m) |  |
|  |  | Norte (N) | Oeste (W) | Norte (N) | Este (E) |
| {var_18} | {fuente_serambiente_s_a_s_1} | {var_19} | {var_20} | {var_21} | {var_22} |
| {var_18} | {fuente_serambiente_s_a_s_1} | {var_19} | {var_20} | {var_21} | {var_22} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Figura 1. Ubicación xxx xxx xxxx de monitoreo de ruido ambiental

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, XXXX.

# INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1} {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2}. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.

Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del 1% marca {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_1} {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2}.

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonometro y calibrador se encuentran en el Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas y adicionalmente la ficha técnica correspondiente para estos mismos equipos.

| Equipos de monitoreo |  |
| --- | --- |
| Sonómetro {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2} | Verificador acústico {el_equipo_utilizado_para_la_medicion_fue_un_sonome_2} |

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido – (imágenes de referencia).

Fuente: Manual del Equipo {fuente_manual_del_equipo_1}

# PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO

Según lo establecido por la Resolución 0627 artículo 14, los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en los Capítulos II y III del Anexo 3, de dicha Resolución.

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)

- Lmax

- Lmin

- LAeq (Impulse)

## 3.1. Determinación de ruido ambiental

Para el cálculo del nivel equivalente resultante de la medición en cada uno de los puntos y para cada jornada de muestreo se aplicó la siguiente expresión:

LAeqAmbiental=10.log. ((1⁄5).(10Ln⁄10+10Ls⁄10+10Le⁄10+10Lv⁄10))

Dónde:

LAeqAmbiental = Nivel equivalente resultante de la medición.

Ln= Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte

Lo = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste

Ls = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur

Le = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este

Lv = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical

## 3.2. Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LAeq, T, LAeq, T, Residual y nivel percentil L90, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LRAeq, T, LRAeq, T, Residual y nivel percentil L90, respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:

Dónde:

KI= es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))

KT =es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))

KR =es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))

KS =es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias (dB(A))

(X) =corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución 0627 de 2006 MVADT

El nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq, T, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A).

Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido y ruido ambiental.

## 3.3. Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel KS se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5 dB(A) en periodo diurno;

- 8 dB(A) en periodo nocturno.

La corrección de nivel KR por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche LRAeq, dn, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10 dB(A) para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.

La corrección de nivel KT se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0 dB(A)

- Por percepción neta de componentes tonales: 3 dB(A)

- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6 dB(A)

La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:

L = Lt – Ls

Dónde:

Lt: Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.

Ls: Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si L < 8 dB(A), no hay componentes tonales.

- Si 8 dB(A)≤ L ≤ 12 dB(A), hay componente tonal neto.

- Si L > 12 dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si L < 5 dB(A), no hay componentes tonales.

- Si 5 dB(A)≤ L ≤ 8 dB(A), hay componente tonal neto.

- Si L > 8 dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:

- Si L < 3 dB(A), no hay componentes tonales.

- Si 3 dB(A) ≤ L ≤ 5 dB(A), hay componente tonal neto.

- Si L > 5 dB(A), hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel KI se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0 dB(A)

- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3 dB(A)

- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A)

El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duración Ti en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante Ti, LA, Ti.

- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo Ti, LAI.

- Se calcula la diferencia:

Li = LAI - LA, Ti.

Si LI < 3 dB(A), no hay componentes impulsivos, Si 3 dB(A)≤ LI ≤ 6 dB(A), hay percepción neta de componentes impulsivos y Si LI > 6 dB(A), hay percepción fuerte de componentes impulsivos.

## 3.4. Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de ruido ambiental en el área de estudio de la organización {var_1} en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno PO– PSM– 11 y FO-PO-PSM-72-06, Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo, respectivamente. Se seleccionaron xxx (x) xxx, {xxx_x_xxx_1} en atención al protocolo y se verificaran las coordenadas de dichos puntos en campo. Esto es con el fin de mantener la trazabilidad de la información y poder realizar un análisis comparativo de los resultados si así se requiere.

Inicialmente se hizo un recorrido de reconocimiento de los puntos, el sonómetro fue ubicado aleatoriamente teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006, en donde se establece que las mediciones de ruido ambiental se realizan en 5 posiciones diferentes: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna. (Ver Figura 3).

Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización

de mapas de ruido., 2006.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado). {relacionar_equipo_empleado_1}

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A,

- Ponderado lento (S) en el medidor 1,

- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2

- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar la medición de ruido ambiental en un periodo de 1 hora, tomando 5 mediciones de 4 minutos con intervalos de 10 minutos de no medición entre ellas, con el fin de hallar el nivel de presión sonora en cada punto de monitoreo.

Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la Tabla 6 se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla 6. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.

| Datos de calibración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Sonómetro | {y_para_los_puntos_punto_1} | ¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A)) |  |  |  |  |
| Serial sonómetro | {y_para_los_puntos_punto_1} | SI | {var_23} |  | NO | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| Día no hábil |  |  |  |  |  |  |
| Diurno |  | Nocturno |  |  |  |  |
| Fecha | {y_para_los_puntos_punto_1} | Fecha |  | {var_24} |  |  |
| Hora cal. Inicial | {y_para_los_puntos_punto_1} | Hora cal. Inicial |  | {var_24} |  |  |
| Hora cal. Final | {y_para_los_puntos_punto_1} | Hora cal. Final |  | {var_24} |  |  |
| Día hábil |  |  |  |  |  |  |
| Diurno |  | Nocturno |  |  |  |  |
| Fecha | {y_para_los_puntos_punto_1} | Fecha |  | {var_24} |  |  |
| Hora cal. Inicial | {y_para_los_puntos_punto_1} | Hora cal. Inicial |  | {var_24} |  |  |
| Hora cal. Final | {y_para_los_puntos_punto_1} | Hora cal. Final |  | {var_24} |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

## 3.5. Metodología para isófonas

Las isófonas son generadas en ArcGIS módulo ArcMap {las_isofonas_son_generadas_en_arcgis_modulo_arcmap_1} se trazaron teniendo en cuenta los resultados de las mediciones de ruido ambiental realizadas en cada uno de los puntos que abarcan el área de estudio, a través del método de interpolación de  IDW que utiliza distancias inversas ponderadas para la interpolación de una trama de puntos en una superficie dada, haciendo la interpolación de las mismas en los casos pertinentes, teniendo en cuenta una {las_isofonas_son_generadas_en_arcgis_modulo_arcmap_2} ponderados entre cada una de estas.

Los mapas de ruido (isófonas) realizados, representan la distribución de la generación de ruido en la zona de medición y son líneas que unen puntos de igual valor de ruido, las isófonas se grafican teniendo rangos de decibeles, en este caso 5 decibeles para cada intervalo, siguiendo el código de colores establecido en la Resolución 0627 de 2006:

Figura 4. Niveles de presión sonora

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT - Año 2006.

# CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

## Condiciones predominantes

{contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__1} fue objeto de evaluación de ruido ambiental. Para la fecha y hora del monitoreo el comportamiento de las {ambiental_para_la_fecha_y_hora_del_monitoreo_el_co_1}

## Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 parágrafo I, la velocidad del viento se debe medir utilizando un {de_acuerdo_con_lo_establecido_en_la_resolucion_062_1} si esta es mayor a 3 m/s, se debe utilizar una pantalla anti-viento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medido, y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas anti-viento y micrófonos suministra.

### 4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

### 4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.

### 4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

### 4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones (Román, 2017).

### 4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos. (Román, 2017).

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una {las_condiciones_atmosfericas_reportadas_fueron_reg_1}, la cual se encuentra ubicada en el xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. El registro de las diferentes variables atmosféricas se reporta en la Tabla 7 y en la Tabla 8, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida con un {tabla_8_se_observa_la_velocidad_del_viento_la_cual_1} durante la etapa de campo.

Tabla 7. Variables meteorológicas.

| Fecha | T (°C) | P (mmHg) | H (%) | PP (mm) | Dirección del viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

{var_4}

Tabla 8. Variables meteorológicas.

| Fecha | V (m/s) |
| --- | --- |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

{var_5}

Figura 5. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.

{var_6}

En la Figura 5 se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de la dirección {5_se_muestra_la_rosa_de_los_vientos_presentando_ex_1} presentando una frecuencia de xx%.

## Procedimiento para la medición del viento

{var_7}

Teniendo en cuenta lo establecido en el PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación {teniendo_en_cuenta_lo_establecido_en_el_po_psm_11__1} El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01. {realizo_la_descarga_de_los_registros_de_la_estacio_1}

{var_8}

Teniendo en cuenta lo establecido en el PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01{po_psm_11_procedimiento_de_mediciones_de_emision_d_1}

Tabla 9. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.

| Punto | Horario: |  | Diurno |  |  | Horario: |  | Nocturno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |
|  | Velocidad del viento (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Tabla 10. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil.

| Punto | Horario: |  | Diurno |  |  | Horario: |  | Nocturno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |
|  | Velocidad del viento (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 |  | M3 | M4 | M5 |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {var_23} |  | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {var_23} |  | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {var_23} |  | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

## Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor

En términos generales el terreno a lo largo de toda la zona de estudio tiene características planas, lo que permite la dispersión de las ondas sonoras y por ende la correcta recepción de estas por los equipos de medición empleados.

Punto 1:

| Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto 1 jornada diurna (Día Hábil) | Fotografía 2. Mediciones en el punto {2_mediciones_en_el_punto_1}jornada nocturna (Día Hábil) |
| --- | --- |
| Fotografía 3. Mediciones en el {2_mediciones_en_el_punto_1}jornada diurna (Día No hábil) | Fotografía 4. Mediciones en el {2_mediciones_en_el_punto_1}jornada nocturna (Día No hábil) |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

{var_9}

| Fotografía 5. Mediciones en el punto {5_mediciones_en_el_punto_1}jornada diurna (Día Hábil) | Fotografía 6. Mediciones en el punto {5_mediciones_en_el_punto_1}jornada nocturna (Día Hábil) |
| --- | --- |
| Fotografía 7. Mediciones en el punto {5_mediciones_en_el_punto_1}jornada diurna (Día No hábil) | Fotografía 8. Mediciones en el {5_mediciones_en_el_punto_1}jornada nocturna (Día No hábil) |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

{var_10}

| Fotografía 9. Mediciones en el {9_mediciones_en_el_1}jornada diurna (Día Hábil) | Fotografía 10. Mediciones en el {10_mediciones_en_el_1}nocturna (Día Hábil) |
| --- | --- |
| Fotografía 11. Mediciones en el {9_mediciones_en_el_1}jornada diurna (Día No hábil) | Fotografía 12. Mediciones en el {9_mediciones_en_el_1}jornada nocturna (Día No hábil). |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

## Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos

Dentro del área de estudio, se identificó que xxxxxxx xxxx no se encontraron ubicados sobre un asentamiento poblacional. Por ello, en la Tabla 11 se relaciona la información de interés, y para su correcta identificación, se puede visualizar geográficamente en la Figura 6.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. A su vez, se puede evidenciar que esta zona se encuentra rodeada de una extensa área verde con escasa actividad agropecuaria, la cual no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.

Tabla 11. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.

| Asentamientos poblacionales | Distancia (m) | Receptores de interés en ecosistemas estratégicos | Distancia (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| REC_ASENT | PERS_RECEP | REC_EE | REC_EE ha |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.

Fuente: Datos abiertos de Colombi{fuente_datos_abiertos_de_colombi_1} y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAs). Instituto de investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia.{y_areas_importantes_para_la_conservacion_de_las_av_1}

Figura 6. Identificación de asentamientos poblacionales

Fuente: Tomado y modificado de cartografía básica IGAC, escala {fuente_tomado_y_modificado_de_cartografia_basica_i_1} y google earth., {fuente_serambiente_s_a_s_1}.

# RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

## 5.1 Normativa utilizada

Para el presente monitoreo ejecutado en el área de estudio de la empresa {var_1} en el {para_el_presente_monitoreo_ejecutado_en_el_area_de_1} Se tomó como normativa de referencia el artículo 17, de la Resolución 0627 de 2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. en el cual se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A (dB(A)), puntualmente el sector {se_tomo_como_normativa_de_referencia_el_articulo_1_1}

### 5.1.1 Ruido ambiental

El Artículo 17 establece los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, expresados en decibeles ponderados A (dB(A)) en donde se aplican los estándares del sector {el_articulo_17_establece_los_estandares_maximos_pe_1}.

Tabla 12. Estándares máximos permisibles ruido ambiental

| Sector | Subsector | Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Día | Noche |
| {var_24} | {var_24} | {var_24} | {var_24} |

Fuente: Resolución 0627 de 2006 actualmente MAVDT.

## 5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

### 5.2.1 Ruido ambiental diurno hábil- {5_2_1_ruido_ambiental_diurno_habil_1}. Ruido intermedio restringido

Tabla 13. Ruido ambiental- Horario diurno hábil

| Ruido ambiental diurno - dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Hora de medición | LAeq Corr | Lmax | Lmin | Corrección realizada | Norma diurna | Cumplimiento |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}.

En la Gráfica 1, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno hábil versus la comparación con los límites normativos para jornada diurna.

Gráfica 1. Comparación ruido ambiental diurno hábil vs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Al observar la Gráfica 1 se logra identificar que {grafica_1_se_logra_identificar_que_1} en el horario diurno hábil {se_logra_identificar_que_en_el_horario_diurno_habi_1} con el límite permisible de dicha jornada, siendo este de {con_el_limite_permisible_de_dicha_jornada_siendo_e_1} correspondiente al {correspondiente_al_1} en ruido ambiental, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

### 5.2.2 Ruido ambiental nocturno hábil– {5_2_2_ruido_ambiental_nocturno_habil_1} Ruido intermedio restringido

Tabla 14. Ruido ambiental - Horario nocturno hábil

| Ruido ambiental nocturno - dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Hora de medición | LAeq Corr | Lmax | Lmin | Corrección realizada | Norma nocturno | Cumplimiento |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

En la Gráfica 2,  se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica 2. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Según la Gráfica 2, los {grafica_2_los_1} de monitoreo {se_logra_identificar_que_en_el_horario_diurno_habi_1} respecto el límite máximo permisible para el horario nocturno de {de_monitoreo_respecto_el_limite_maximo_permisible__1} {respecto_el_limite_maximo_permisible_para_el_horar_1} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

### 5.2.3 Ruido ambiental diurno no hábil- {5_2_2_ruido_ambiental_nocturno_habil_1} Ruido intermedio restringido

Tabla 15. Ruido ambiental - Horario diurno no hábil

| Ruido ambiental diurno - dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Hora de medición | LAeq Corr | Lmax | Lmin | Corrección realizada | Norma diurna | Cumplimiento |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

En la Gráfica 3, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno no hábil versus la comparación con los límites normativos para jornada diurna.

Gráfica 3. Comparación ruido ambiental diurno no hábil vs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}.

De acuerdo con los resultados representados en la Gráfica 3, para el horario diurno no hábil, {grafica_3_para_el_horario_diurno_no_habil_1} con respecto al límite aceptable permisible para jornada diurna siendo este de {con_respecto_al_limite_aceptable_permisible_para_j_1} correspondiente al {respecto_el_limite_maximo_permisible_para_el_horar_1} en ruido ambiental, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS,

### 5.2.4 Ruido ambiental nocturno no hábil– {5_2_2_ruido_ambiental_nocturno_habil_1} Ruido intermedio restringido

Tabla 16. Ruido ambiental - Horario nocturno no hábil

| Ruido ambiental nocturno - dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | Hora de medición | LAeq Corr | Lmax | Lmin | Corrección realizada | Norma nocturno | Cumplimiento |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |
| {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} | {y_para_los_puntos_punto_1} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

En la Gráfica 4, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno no hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica 4. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

En la Gráfica 4, se observan los resultados obtenidos de ruido ambiental en cada punto en jornada nocturna no hábil, el cual demuestra que {grafica_3_para_el_horario_diurno_no_habil_1} respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna establecido en {maximo_permisible_para_jornada_nocturna_establecid_1} correspondiente al {respecto_el_limite_maximo_permisible_para_el_horar_1}, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

### 5.2.5. Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en jornada diurna y nocturna, en día hábil y no hábil, se evidencia lo siguiente:

En la jornada diurna hábil y no hábil, los {en_la_jornada_diurna_habil_y_no_habil_los_1} puntos de monitoreo {se_logra_identificar_que_en_el_horario_diurno_habi_1} con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de {maximo_permisible_para_jornada_nocturna_establecid_1} {con_respecto_al_limite_maximo_permisible_para_jorn_1} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

Caso similar se presentó para la jornada nocturna hábil y no hábil dado que los {en_la_jornada_diurna_habil_y_no_habil_los_1} puntos de monitoreo {se_logra_identificar_que_en_el_horario_diurno_habi_1} con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de {maximo_permisible_para_jornada_nocturna_establecid_1} {con_respecto_al_limite_maximo_permisible_para_jorn_2} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006.

Las principales fuentes de ruido identificadas durante el monitoreo en las jornadas fueron ruidos provenientes de las industrias y población aledañas, fauna silvestre y el paso de vehículos pesados y livianos de distintos cilindrajes; los vehículos producen un ruido aerodinámico al interaccionar la carrocería de estos y el aire, asimismo, estos vehículos al encontrarse en movimiento generan un ruido intermitente y lineal de carácter impulsivo por ser breve y abrupto; por los componentes internos de sus motores, los vehículos son susceptibles de generar ruido de carácter tonal.

## 5.3 Cálculos utilizados

Tabla 17. Ruido ambiental diurno no hábil {diurno_no_habil_1}

| Memoria No. | Hora de medición | Orientación del sonómetro | Punto de medición | Laeq dB(A) | LAI dB(A) | Correcciones dB(A) |  |  |  | LAeq Corr dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KT | KI | KR | KS |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Tabla 18. Ruido ambiental nocturno no hábil {diurno_no_habil_1}

| Memoria No. | Hora de medición | Orientación del sonómetro | Punto de medición | Laeq dB(A) | LAI dB(A) | Correcciones dB(A) |  |  |  | LAeq Corr dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KT | KI | KR | KS |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Tabla 19. Ruido ambiental diurno hábil {diurno_no_habil_1}

| Memoria No. | Hora de medición | Orientación del sonómetro | Punto de medición | Laeq dB(A) | LAI dB(A) | Correcciones dB(A) |  |  |  | LAeq Corr dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KT | KI | KR | KS |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Tabla 20. Ruido ambiental nocturno hábil {diurno_no_habil_1}

| Memoria No. | Hora de medición | Orientación del sonómetro | Punto de medición | Laeq dB(A) | LAI dB(A) | Correcciones dB(A) |  |  |  | LAeq Corr dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KT | KI | KR | KS |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

Dónde:

- KT: Componentes Tonales; se registra según lo establecido por la norma si al menos uno de los tonos es mayor en 5 dB(A) que los adyacentes o es claramente audible, determinándose la presencia o ausencia de componentes tonales entre los 20 a 125 Hz.

- KI: Componentes Impulsivos; se considera cuando se detecta la presencia de niveles altos de presión sonora en tiempos cortos, siendo de cero (0) por percepción nula, tres (3) por percepción neta y seis (6) por percepción fuerte.

- Ks: Bajas Frecuencias (no se determinaron en la realización de las mediciones) aquel que posee energía acústica significante en el inérvalo de frecuencias de 8 a 100 dB, siendo propio de grandes motores.

- Kr: ajuste por hora; esta se efectúa para tener en cuenta durante la noche el nivel de molestia que pueda causar, realizándose corrección por adición de 10 dB.

# DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la Tabla 21 se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la empresa {var_1} en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxxy la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla 21. Identificación del ruido generado durante el monitoreo

| Identificación | Característica | Descripción |
| --- | --- | --- |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura 7. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

# INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

## 7.1. Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple (w=0), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

### Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple (w=0) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) < 50%.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- Pasa (conforme): El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

- No pasa (no conforme): El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

### Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple (w=0), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 8 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.

Figura 8. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

### Incertidumbre del resultado (U±)

En el Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido se presenta las incertidumbres de los resultados asociados los resultados obtenidos, {anexo_6_hoja_de_calculo_incertidumbre_ruido_se_pre_1}.

# 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mediciones de ruido ambiental realizadas durante los dias xx y xxx de xxxx de xxxx, en el área de estudio de la empresa {var_1} en el xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, se compararon con la norma de emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de abril 07 de 2006, de lo cual se puede concluir lo siguiente:

- En la jornada diurna hábil y no hábil, el {en_la_jornada_diurna_habil_y_no_habil_el_1} fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada diurna de {fueron_clasificados_como_conformes_con_respecto_al_1} dB(A), Sector {fueron_clasificados_como_conformes_con_respecto_al_2} el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

- Durante la jornada nocturna hábil y no hábil, el {en_la_jornada_diurna_habil_y_no_habil_el_1}fueron clasificados como conformes con respecto al límite máximo permisible para jornada nocturna de {fueron_clasificados_como_conformes_con_respecto_al_1} dB(A), Sector {fueron_clasificados_como_conformes_con_respecto_al_3}, el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

- Por otro lado, los mapas de ruido isófonas para el horario diurno hábil se mostraron para el {mapas_de_ruido_isofonas_para_el_horario_diurno_hab_1} para el {para_el_1} y para los puntos Punto {y_para_los_puntos_punto_1} y Punto {y_para_los_puntos_punto_1} {y_para_los_puntos_punto_y_punto_1}) {var_11}

- Para la jornada nocturna hábil los puntos de monitoreo se localizaron en el código {ara_la_jornada_nocturna_habil_los_puntos_de_monito_1}, correspondiente al rango de {correspondiente_al_rango_de_1} dB(A) para el punto {db_a_para_el_punto_1} para el punto {para_el_punto_1} dB(A) para los puntos {db_a_para_los_puntos_1}

- Para el horario diurno no hábil, se presentó que los puntos de {diurno_no_habil_se_presento_que_los_puntos_de_1} se posicionaron en el rango {se_posicionaron_en_el_rango_1} se posicionaron en el rango {se_posicionaron_en_el_rango_2} lo que corresponde a los {lo_que_corresponde_a_los_1}

- Para el horario nocturno no hábil, se presentó que los puntos de monitoreo {para_el_horario_nocturno_no_habil_se_presento_que__1} se posicionaron en el rango de {se_posicionaron_en_el_rango_de_1} se posicionaron en el rango {correspondiente_al_rango_de_1} dB(A) lo que corresponde a los {lo_que_corresponde_a_los_1}

- El análisis realizado para los mapas de ruido (isófonas) se realizó de acuerdo con lo estipulado en la tabla 1 del anexo 5 de la Resolución 0627 de 2006. Cabe resaltar que los rangos para los contornos de las isófonas se realizaron con intervalos de {el_analisis_realizado_para_los_mapas_de_ruido_isof_1}.

- Se recomienda de manera general, continuar con los planes para el mantenimiento de la maquinaria ruidosa con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y la disminución del ruido generado.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICION(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.

# BIBLIOGRAFÍA

- dBplus, M. (2017). ¿Cómo afecta la temperatura a la propagación del sonido? Retrieved from https://www.dbplusacoustics.com/temperatura-ruido/.

- EsClimate Data (2025). Título de página. Obtenido de: www.es.climate-data.org/

- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.

- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia

- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de valencia.

# 10. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 22 se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 22. Anexos del informe técnico

| Anexos | Laboratorio | Archivos | Páginas |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1. Terminología y abreviaturas usadas en este informe | {var_39} | Terminología empleada en el informe |  |
| Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria |  | Corrección día hábil |  |
|  |  | Corrección día no hábil |  |
| Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas |  | Certificado_Sonómetro {certificado_sonometro_1} |  |
|  |  | Certificado_Pistófono {certificado_pistofono_1} |  |
|  |  | xxx |  |
| Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM |  | Resolución {contrato_los_servicios_de_servicios_de_ingenieria__3} |  |
| Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo) |  | Plan_monitoreo |  |
|  |  | Planilla_campo |  |
| Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido |  | Hoja de cálculo_OT {hoja_de_calculo_ot_1} |  |
| Anexo 7. Plano de isófonas |  | RA_DH |  |
|  |  | RA_DNH |  |
|  |  | RA_NH |  |
|  |  | RA_NNH |  |
| Anexo 8. Archivos de Isófonas |  | {isofonas_1} Isófonas |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_2}

# 11. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 23. Historial de cambios.

| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | {tag_ot_code_v00} | DD/MM/AA | FIRMA | FIRMA | FIRMA |
|  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO |
| Descripción |  |  |  |  |  |
| Versión inicial |  |  |  |  |  |
| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| 01 | {tag_ot_code_v01} | DD/MM/AA | FIRMA | FIRMA | FIRMA |
|  |  |  | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO | NOMBRE Y APELLIDO |
| Descripción de la modificación |  |  |  |  |  |
| Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado. |  |  |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

{var_12}

(FIN DEL INFORME)