INFORME PREVIO DE MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS

{var_1}

{var_2}

{var_3}

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	OBJETIVOS	7

3.	OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUENTES DE EMISIÓN	9

3.1	Descripción de los procesos a evaluar	9

3.2	Descripción de la fuente a evaluar	9

3.2.1	Registro fotográfico de la fuente a evaluar	9

4.	PROGRAMA DE MEDICIÓN	10

4.1	Información General	10

5.	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN	11

5.1	Muestreo preliminar (EPA 1, 2, 3 y 4)	11

5.2	Métodos de toma de muestra	12

5.2.1	Material particulado (EPA 5)	12

5.2.2	Dióxido de azufre (EPA 6)	13

5.2.3	Óxidos de Nitrógeno (EPA 7)	13

5.2.4	H2SO4 y SO2 (EPA 8)	13

5.2.5	Monóxido de Carbono (EPA 10)	13

5.2.6	Dibenzo–p–Dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos policlorados (D&F) (EPA 23)	14

5.2.7	Concentración gaseosa orgánica total (EPA 25A)	14

5.2.8	Haluros de hidrógeno y halógenos (HF y HCL) (EPA 26A)	14

5.2.9	Metales (EPA 29)	15

5.3 Equipos de Muestreo	15

6.	BIBLIOGRAFÍA	17

7.	ANEXOS	18

8.	HISTORIAL DE CAMBIOS	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico de la fuente	9

Tabla 2. Fuente fija a ser evaluada por muestreo directo en chimenea.	11

Tabla 3. Métodos preliminares (EPA 1, 2, 3 y 4).	11

Tabla 4. Metales determinados por método EPA 29	15

Tabla 5. Equipos de medición.	15

Tabla 6. Anexos del informe técnico	18

Tabla 7. Históricos de cambios.	19

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Nombre de la fuente	9

# INTRODUCCIÓN

{var_1}, a través del representante legal {a_traves_del_representante_legal_1}, identificado con cedula de ciudadanía No. {identificado_con_cedula_de_ciudadania_no_1}, contrató el servicio de evaluación de emisiones atmosféricas de fuentes fijas por medición directa en {de_evaluacion_de_emisiones_atmosfericas_de_fuentes_1}, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de {la_cual_se_encuentra_ubicada_en_las_instalaciones__1}, localizado en {localizado_en_1} La organización tiene como actividad principal {en_la_organizacion_tiene_como_actividad_principal_1}

Dicha medición será desarrollada por ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), a través de la Resolución {erambiente_s_a_s_empresa_acreditada_por_el_institu_1}, para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, ubicada en la ciudad de Barranquilla en la carrera 41 #73B – 72. {para_producir_informacion_cuantitativa_fisica_y_qu_1}{fisica_y_quimica_para_los_estudios_o_analisis_ambi_1}

La fecha programada para llevar a cabo la evaluación del estudio de emisiones atmosféricas serán el {la_fecha_programada_para_llevar_a_cabo_la_evaluaci_1} iniciando operaciones a las 9:00.

El presente informe es radicado ante la autoridad ambiental competente por el representante legal o apoderado de {var_1}, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 y en el “Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por fuentes Fijas” de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la Resolución 1309 de 2010.

# OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar las emisiones de los contaminantes generados por la actividad de la fuente fija a evaluar por medición directa de Material {a_evaluar_por_medicion_directa_de_material_1} perteneciente a {var_1}, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de emisión admisibles establecidos en la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, modificada por la resolución 1309 de 2010.

2.2 Objetivos específicos

La consultoría propone un plan de trabajo para el logro de los siguientes objetivos:

- {var_4}

- {var_5}

- {var_6}{var_7}

- Cuantificar por medición directa la emisión de los contaminantes Material {a_evaluar_por_medicion_directa_de_material_1} de la fuente de emisión.

- Establecer la comparación de las concentraciones determinadas con los límites establecidos en la Resolución 909 de 2008. Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la Resolución 1309 de 2010.

# OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUENTES DE EMISIÓN

## {var_8}

## {var_9}{var_10}

### {var_11}

{var_12}

{var_24}

{var_25}

{var_13}

# PROGRAMA DE MEDICIÓN

## Información General

| Empresa Responsable de la medición: |  |
| --- | --- |
| Nombre del jefe de operaciones: |  |
| Dirección de la empresa: |  |
| Número de teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Nombre del planeador de operaciones: |  |
| Número de teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

Para la planeación previa a la evaluación de las mediciones atmosféricas de las fuentes fijas se programa una visita técnica con el fin de conocer las condiciones locativas de las fuentes (accesibilidad, altura, puertos, entre otras), dejando como resultado el cronograma de actividades a seguir para el desarrollo del estudio (Ver Anexo 1). Llegada la fecha de monitoreo se diligenciarán los formatos {para_la_planeacion_previa_a_la_evaluacion_de_las_m_1} por medio de los cuales se garantiza la aplicación adecuada de los procedimientos internos que básicamente describen los métodos EPA adoptados para la determinación de los contaminantes.

# PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de emisiones atmosféricas se realizará con base en los siguientes métodos y procedimientos aceptados por el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas y por la Resolución 909 de 2008 expedida por el MAVDT, actualmente MADS, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la Resolución 1309 de 2010.

Tabla 2. Fuente fija a ser evaluada por muestreo directo en chimenea.

| Fuente | Contaminantes | Métodos |
| --- | --- | --- |
| {var_47} | {var_27} | {var_28} |
|  | {var_30} | {var_31} |
|  | {var_33} | {var_34} |
|  | {var_36} | {var_37} |
|  | {var_39} | {var_40} |
|  | {var_42} | {var_43} |
|  | {var_45} | {var_46} |
|  | {var_48} | {var_49} {var_50} |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_serambiente_s_a_s_1}.

## Muestreo preliminar {muestreo_preliminar_1}

Tabla 3. Métodos preliminares {metodos_preliminares_1}

| Método | Descripción |
| --- | --- |
| ##### {var_51} | {var_52} |
| {var_53} | {var_54} |
| {var_55} | {var_56} |
| {var_57} | {var_58} |

Fuente: {fuente_1}, y el Protocolo para el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas - Año 2010.

Para determinar parámetros que son fundamentales para la realización de los muestreos isocinéticos, se llevó a cabo un muestreo preliminar donde se aplicaron los métodos {para_determinar_parametros_que_son_fundamentales_p_1}

- {var_14}

- {var_15}

- {var_16}

- {var_17}

- {var_18}

- {var_19}

- {var_20}

- {var_21}

## Métodos de toma de muestra

### Material particulado (EPA 5)

Las partículas se extraen isocinéticamente de la fuente y se recolectan en un filtro de fibra de vidrio mantenido a una temperatura de 120 ± 14°C. La masa de MP, que incluye cualquier material que se condensa en o sobre la temperatura de filtración, es determinada gravimétricamente después de la remoción de agua no combinada.

### Dióxido de azufre (EPA 6)

Una muestra de gas es extraída del punto de muestreo de la chimenea. El SO2 y el SO3 incluyendo cualquier fracción de ácido sulfúrico, son separados; el SO2 es obtenido por el método de titulación con torina de Bario.

### Óxidos de Nitrógeno (EPA 7)

Una muestra de gas es recolectada en un balón de vidrio previamente colocado al vacío, con una solución absorbente de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, luego los óxidos de nitrógeno, con excepción del óxido nitroso, son determinados colorimétricamente usando el procedimiento (PDS).

### H2SO4 y SO2 (EPA 8)

Una muestra de gas es extraída Isocinéticamente de la chimenea. El H2SO4 y el SO2 incluyendo sus fracciones son separados y medidos por el método de titulación con torina de Bario.

### Monóxido de Carbono (EPA 10)

La muestra de gases puede ser analizada en un periodo no mayor a 24 horas posterior a la toma, siempre y cuando se asegure que el análisis se realice bajos condiciones de presión y temperatura similares a las presentes en el sitio de muestra. Antes del análisis de la muestra se debe realizar la verificación del equipo; luego de recuperar la muestra conectar la bolsa tedlar al Intel del equipo, encienda el equipo de medición de CO y espere cinco minutos hasta que se configure, estabilice y arroje valores de medición. Abra la válvula de la bolsa tedlar, analice la muestra de gas y registre en la planilla de campo en intervalos de treinta segundos ocho lecturas de concentración, el promedio de la misma será la concentración reportada.

### Dibenzo–p–Dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos policlorados (D&F) (EPA 23)

Consiste en extraer isocinéticamente una muestra desde una corriente de gas mediante una sonda de muestreo, un filtro de fibra de vidrio y una columna empacada de material adsorbente, resina XAD-2.

Debido a que la resina XAD-2 necesita trabajar a una temperatura inferior de 50°C, se debe agregar un refrigerante entre la caja caliente y el cartucho de resina XAD2, alimentada con una bomba recirculadora sumergida en el baño del agua de los burbujeadores.

Las mediciones de dioxinas y furanos se realizarán solo cuando la rata de emisión de material particulado supere los 0.5 Kg/h según lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas emitido por MAVDT.

### Concentración gaseosa orgánica total (EPA 25A)

Se extrae una muestra de gas de la fuente a través de una línea de muestra calentada y un filtro de fibra de vidrio a un analizador de ionización de llama (FIA).  Este método es aplicable para la determinación de gases orgánicos totales, concentración de vapores que consiste principalmente en alcanos, alquenos y/o árenos (compuestos aromáticos hidrocarburos). La concentración se expresa en términos de propano (u otra sustancia orgánica apropiada, gas de calibración) o en términos de carbón.

### Haluros de hidrógeno y halógenos (HF y HCL) (EPA 26A)

La muestra de gas es succionada a través de una sonda de material inerte calentada a 120 +/- 14°C, y colectada en un ciclón (opcional) y un filtro de fibra de vidrio previamente tratado y calentado a la misma temperatura y en soluciones absorbentes. El filtro recolecta el material particulado y sales halógenas; sin embargo, usualmente no es recuperado y analizado. Las soluciones absorbentes acida (H2SO4) y alcalina (NaOH) recolectan los haluros y halógenos gaseosos respectivamente.

### Metales (EPA 29)

Es aplicable a los monitoreos Isocinéticos de metales realizados por ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. de acuerdo a la normatividad colombiana, el siguiente cuadro muestra los metales que pueden ser determinados aplicando el procedimiento PO-PSM-07 MONITOREO ISOCINÉTICO.

Tabla 4. Metales determinados por método EPA 29

| Análisis |  |
| --- | --- |
| Antimonio (Sb) | Manganeso (Mn) |
| Arsénico (As) | Mercurio (Hg) |
| Bario (Ba) | Níquel (Ni) |
| Berilio (Be) | Fósforo (P) |
| Cadmio (Cd) | Selenio (Se) |
| Cromo (Cr) | Plata (Ag) |
| Cobalto (Co) | Talio (Tl) |
| Cobre (Cu) | Zinc (Zn) |
| Plomo (Pb) | - |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. {fuente_anio}.

Una muestra de gas es extraída isocinéticamente de la fuente, las partículas son recolectadas en la línea de muestreo y el filtro, mientras que las emisiones de metales son recolectadas en soluciones absorbentes (HNO3/H2O2) para todos los metales incluido el Hg, y (KMnO4) solo para el Hg.

## 5.3 Equipos de Muestreo

Para el desarrollo de los muestreos se empleará un muestreador isocinético que cumple con los requerimientos exigidos en la Resolución 909 de 2008. La marca del mencionado equipo es APEX INSTRUMENTS, diseñado bajo las especificaciones de la EPA.

A continuación, en la Tabla 5 se presentan cada uno de los dispositivos de medición para fuentes fijas:

Tabla 5. Equipos de medición.

| Equipo/Dispositivo | Descripción |
| --- | --- |
| Boquilla | La boquilla es un dispositivo fabricado en borosilicato cuyo filo en la parte final debe estar hacia el exterior, para conservar un diámetro interno constante y evitar la interferencia con las lecturas de los tubos de Pitot, se dispone de una variedad de tamaños ya que van desde 0.32 -1.27 centímetros de diámetro interior. |
| Sonda | La sonda consiste en un tubo de borosilicato que se encuentra recubierto con una resistencia eléctrica variable para calefacción. En un extremo la sonda tiene una unión para acoplarse al resto del equipo, en el otro extremo tiene un acople para colocar la boquilla toma muestra, cuenta con un termopar para medir la temperatura del gas y un tubo Pitot tipo S con sus respectivas conexiones al manómetro ubicado en el módulo de control. |
| Portafiltro | Fabricado en vidrio de borosilicato con un soporte para el filtro de frita de vidrio y un empaque de caucho de silicona, su objetivo es garantizar la hermeticidad tanto en su entrada y salida, como alrededor del filtro, se ubica inmediatamente a la salida de la sonda. |
| Módulo de toma de nuestra | El módulo de toma de muestra consiste de dos secciones: La primera es la sección caliente (horno) donde se coloca el filtro, esta sección tiene un termopar para medir la temperatura del horno y una resistencia eléctrica variable para calentar toda la sección. La segunda sección es fría (nevera), consiste en una caja aislada donde se colocan los impactadores en un baño de agua o hielo. |
| Impactadores | Los impactadores son recipientes de vidrio que se unen entre sí de manera hermética para hacer pasar la muestra, luego de que esta ha sido filtrada. Se ubican en la cámara fría, que es bañada en su interior con hielo. El contenido de cada uno de los impactadores depende del método utilizado para la determinación de los contaminantes. |
| Cordón umbilical | Es el dispositivo que conecta la sonda de toma de muestra con el módulo de control, por medio del cual se transmiten al módulo de control los datos de presión y temperatura en la sonda de toma de muestra. |
| Consola | Con esta unidad se controlan las operaciones necesarias para la toma de la muestra. Consta de indicador de temperaturas, interruptores, un medidor de volumen para gases secos, un vacuómetro, válvulas de control y manómetros para la determinación de caídas de presión. |
| Bomba de vacío | La bomba se utiliza para forzar el paso continuo de la muestra por el equipo de monitoreo. |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 202X.

| {var_1} {var_59} | {var_60} {var_61} |
| --- | --- |

# BIBLIOGRAFÍA

- Resolución 909 del 5 de junio de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

- Resolución 1309 del 13 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), actualmente MADS, por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 2008.

- Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por fuentes Fijas de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

- PO-PSM-07 MONITOREO ISOCINÉTICO

# ANEXOS

A continuación, en la Tabla 6 se relacionan los anexos del presente informe previo.

Tabla 6. Anexos del informe técnico

| Anexos | Laboratorio | Archivos | Páginas |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1. Cronograma de actividades |  |  |  |
| Anexo 2. Resolución de acreditación |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 202X.

# HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 7. Historial de cambios.

| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | Firma | Firma | Firma |
|  |  |  | Nombre | Nombre | Nombre |
| Descripción |  |  |  |  |  |
| Versión inicial |  |  |  |  |  |
| Versión | Identificación única del informe | Fecha de emisión | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| 01 |  |  | Firma | Firma | Firma |
|  |  |  | Nombre | Nombre | Nombre |
| Descripción de la modificación |  |  |  |  |  |
| Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado. |  |  |  |  |  |

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., {fuente_anio}.

{var_22}.

{var_23}.

(FIN DEL INFORME)